หจก.เอส.พี.ซี.ลวดเชื่อมและอุปกรณ์

1684 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0-2939-6327 แฟกซ์. 0-2930-3318

SB 4S

AWS  A 5.8  :  ERCuZn-A

DIN  8513    :  L-CuZn40

Made in France

ลวดเชื่อมทองเหลือง

คุณลักษณะและประเภทการใช้งาน

ลวดเชื่อมทองเหลืองชนิด Tin Brass คุณภาพสูง  หลอมละลายได้ง่ายที่อุณหภูมิ 890 oC ให้คุณสมบัติทางเชิงกลสูงกว่าลวดทองเหลืองทั่วไป  เหมาะสำหรับการเชื่อมทองเหลือง  เหล็ก  เหล็กหล่อ  ทองแดง  ทองแดงผสมหรือโลหะบรอนซ์ต่างๆ  ช่วงรอยต่อที่เหมาะสมควรจะประมาณ  0.05 – 0.13 มม.

ค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุด (Tensile Strength)  :  340 N/mm2

ส่วนผสมของลวดเชื่อม (%)

| ทองแดง (Cu) | ดีบุก (Sn) | ซิลิกอน (Si) | สังกะสี (Zn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 – 61 | 0.8 – 1.2 | 0.15 – 0.35 | ปริมาณที่เหลือ |

ประเภทและขนาดลวด:

SB 4S  ลวดทองเหลืองเปลือย  	   1.6 , 2.4  มม. x  1,000 มม.